2025年云南省职业院校技能大赛

Digital Design and Manufacturing

赛项名称：数字化设计与制造（学生赛）赛项组别：高职组

竞赛时间：240 分钟

竞赛任务书

（样题1）

2025 年 8 月

一、竞赛准备

请你在计算机 D 盘上以“赛位号”建立 1 个文件夹，在文件夹下以“1-逆向建模与实物测量”“2-创新设计与CAE分析”“3-工程图绘制”“4-数控编程与仿真加工”“5-数控加工”“6-产品展示与验证”建立 6 个子文件夹，竞赛作品按任务书要求存入对应子文件夹中，并作为评分的唯一依据。文件名不得出现赛位号，文件不准做任何文字、记号、图案特殊标记，否则按违规处理。

二、竞赛资源

1.竞赛任务书；

2.竞赛电子文件位于D盘文件夹：TG。

三、竞赛任务

工程图绘制

逆向建模与实物测量

创新设计与CAE分析

竞赛工作流程如图1所示。

产品展示与验证

数控加工

数控编程与仿真加工

图1 工作流程图

（一）任务一 逆向建模与实物测量（10分）

情境描述：请你分别以测绘员、三维造型师的角色，完成以下3项子任务：

子任务1：利用赛场给定软件，对气动夹具产品中的活塞杆、摇臂座2个零件的STL格式数据进行逆向建模，并对照实物结合手工测量数据还原零件重要部位的尺寸精度和几何公差。

子任务2：对气动夹具产品的实物关键部位进行测量获取产品重要尺寸信息。利用通用测量工具，手工测量产品中的缸体个零件，绘制三维模型，根据使用功能确定产品零件重要部位的尺寸精度和几何公差。

子任务3：利用逆向建模和测绘建模的数据模型以及现场提供的stp模型，并调用标准件且结合气动夹具的装配示意图和工作原理（附件1）对所有零件模型进行虚拟装配。

1．设计要求

（1）合理还原气动夹具产品数字模型，对尺寸进行圆整处理，特征拆分合理，转角衔接圆润。

（2）实物的表面特征不得改变，数字模型比例(1:1)不得改变。

（3）根据零件明细表（附件1）标准件编号在软件标准件模型库中调用未提供的标准件。

（4）不得使用整体拟合功能。

2.提交材料

（1）活塞杆、摇臂座，Z3 格式和stp 格式文件。

（2）缸体Z3 格式和stp 格式文件。

（3）产品三维装配模型，Z3 格式和stp 格式文件。

3.提交位置

将以上3类文件保存到“1-逆向建模与实物测量”子文件夹内。

（二）任务二 创新设计与CAE分析（20分）

情境描述：请你以机械设计工程人员的角色，根据任务一生成的三维模型、设计资料，结合机械设计相关知识，完成以下2项子任务：

子任务1：根据气动夹具产品的功能要求生成优化后的夹爪的三维模型（特别提示：优化后的夹爪总体尺寸大小不得超过：95mm×40mm×25mm），并对优化后的夹爪进行有限元力学分析。

请按照如下要求，对优化后的夹爪（附件一中装配示意图左侧夹爪）进行有限元分析。

（1）夹爪材料为：铝材6061，密度2720kg/m3，泊松比0.35，弹性模量 6.89E+10N/m2;

（2）请分析在夹爪处于最高点极限位置时，夹爪的变形情况。夹爪处于最高点位置时，夹爪与被加工件接触边均为10N的力载荷；

（3）可认为夹爪与摇臂支撑配合面为固定约束；

（4）可认为夹爪与活塞杆支撑配合面为固定铰链约束。

（5）请为上述夹爪划分适当的网格，进行受力分析，生成带有 “位移云图”的PDF格式分析报告。

子任务2：将优化后的三维零件重新虚拟装配，完成运动仿真动画。运动仿真动画应包含360°旋转展示，且能够展示气动夹具的整体运动，导出时长为10-15秒的视频。

1.设计要求

（1）仔细阅读支座零件图（附件1），在完成支座零件中间宽度为8的沟槽的铣削加工过程中，根据定位和夹紧这一需要，从结构优化、装配合理的角度对夹爪进行合理优化设计。

（2）夹爪优化之后使得结构紧凑、美观、合理，并符合加工的可行性、工艺性、经济性等。

2.提交材料

（1）夹爪（优化），Z3 格式和stp 格式文件。

（2）产品三维装配模型（优化），Z3 格式和 stp 格式。

（3）应力云图夹爪（优化），Z3 格式和PDF 格式。

（4）产品运动仿真动画，avi 格式。

3.提交位置

将以上 4 类文件保存到“2-创新设计与CAE 分析”子文件夹内。

（三）任务三 工程图绘制（12分）

情境描述：请你以机械设计工程人员的角色，根据任务二生成的产品三维模型，完成以下2项子任务：

子任务 1：生成产品爆炸图(彩图)；

子任务 2：绘制优化后的产品装配工程图；夹爪（优化）的二维工程图。

1.设计要求

零件与装配须符合机械制图的国家标准中的规定。要求结构表达完整，图形清晰，看图方便，每张零件工程图至少包含尺寸精度、几何公差和表面粗糙度等要素，尺寸标注做到规范、正确，排列整齐。

2.提交材料

(1) 产品爆炸图（彩图）,JPG 格式。

(2) 产品装配工程图（优化），dwg 格式和PDF 格式。

(3) 夹爪（优化），二维工程图的dwg 格式和PDF 格式。

3.提交位置

将以上4类文件保存到“3-工程图绘制”子文件夹内。

（四）任务四 数控编程与仿真加工（25分）

情境描述：请你以数控编程工艺员的角色，完成以下2项子任务：

子任务 1：某企业想要从加工厂预定一批支座的半成品，这批支座零件半成品的工序简图（如图2）所示。根据实际工作使用场景，该企业会在自己的加工车间完成工序简图中支座零件顶部中心宽度尺寸为8的沟槽这一道工序零件的加工。请选手利用指定的机床、刀具、毛坯等加工条件，编制企业预定的这批工序简图中支座零件半成品的工艺过程卡（附件3）和加工工序卡（附件3）。

图2 工序简图

子任务2：利用指定的机床、刀具、毛坯等加工条件和“任务三”输出的工程图纸，按照加工任务编制夹爪（优化）零件的工艺过程卡（附件3）和加工工序卡（附件3）。

子任务3：利用 CAM 编程软件编制数控加工程序并完成仿真加工验证。选手利用预装好的编程软件，正确导入机床、设夹具、刀具清单、毛坯，完成夹爪（优化）数控加工程序编制并进行仿真加工。

1.提交材料

（1）工序简图的支座以及夹爪（优化）的工艺过程卡、加工工序卡，PDF 格式。 分别以 “ZZ工艺卡、JZ工艺卡”“ZZ工序卡、JZ工序卡”命名

（2）工序简图的支座和夹爪（优化）的数控加工程序，Z3 格式（刀路模拟）和 NC 格式（程序代码）。

（3）夹爪（优化）仿真加工录屏，avi 格式。

2.提交位置

将以上 3 类文件保存在“4-数控编程与仿真加工”子文件夹内。

（五）任务五 数控加工（25分）

情境描述：请你以数控加工操作员的角色，完成以下子任务：

子任务1：利用现场给定机床及其加工条件，按要求完成工序简图中支座零件以及夹爪（优化）零件的数控加工。根据赛场提供的机床、夹具和毛坯，利用仿真加工验证后的数控程序完成零件的加工，并保证零件的加工精度和表面粗糙度。

1. 提交材料

夹爪（优化）、支座的产品零件实物。

提交要求：将加工好的产品零件按要求装入密封箱提交给当值裁判。

（六）任务六 产品展示与验证（8分）

情境描述：请你以质量检验员、产品宣传工程师的角色，完成以下3项子任务：

子任务1：选手自行检测产品的加工精度，并填写每个零件的检测工序卡（附件4）。

子任务 2：采用图文结合的方式编制包含创新设计、运动仿真、有限元分析等内容的创新设计报告，展示创新后的产品功能和特点。创新设计内容包含创新件的设计思路和工作原理。创新设计报告中运动仿真包含气动夹具的各种运动状态的工作原理说明。有限元分析包含位移云图的结果分析，提出改进方案。创新报告要求逻辑性强，言简意赅，采用规范技术术语，排版整齐美观。

子任务3：将加工好的零件进行装配与调试，保证装配质量，并结合现场提供的检测设备进行功能性验证。

验证内容如下：

（1）按压拉动活塞杆能够正常实现气流换向。

（2）按压活塞杆正常移动无滞留。

（3）夹爪起落正常能满足支座上宽度为8的沟槽的加工的装夹动作。

1. 提交材料

（1） 检测工序卡，PDF格式。

（2） 创新设计报告，word 格式和PDF 格式。

2.提交位置

将加工检测工序卡、创新设计报告保存在“6-产品展示与验证”子文件夹内。

四、附件

附件1 装配简图及明细表

工作原理：下面为气动夹具装配示意图，由19种零件组成，具体见零件明细表。气动夹具工作过程如下：活塞18在压缩空气作用下，推动活塞杆12做上下往复运动，进而带动通过销轴链接的夹爪2，夹爪2又带动与之联接的摇臂3和摇臂支座6构成的机构进行有规律的上下往复运动，实现夹爪2对被加工零件的的夹紧和松开动作。

图1 装配示意图

零件明细表

| 序号 | 图号 | 零件名称 | 数量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QDJJ-01 | 销轴 | 1 | 45 | ф8x27 |
| 2 | QDJJ-02 | 夹爪 | 2 | 45 |  |
| 3 | QDJJ-03 | 摇臂 | 4 | 45 |  |
| 4 | QDJJ-04 | 销轴 | 4 | 45 | ф8x33 |
| 5 | GB/T894.2 | 弹性挡圈 | 10 | A3 |  |
| 6 | QDJJ-06 | 摇臂支座 | 2 | 45 |  |
| 7 | GB/T893.1 | 弹性挡圈 | 1 | A3 |  |
| 8 | QDJJ-08 | O型密封圈 | 1 | 橡胶 |  |
| 9 | QDJJ-9 | 密封圈 | 1 | 橡胶 |  |
| 10 | QDJJ-10 | 衬套 | 1 | 45 |  |
| 11 | QDJJ-11 | 缓冲垫 | 1 | 树脂材料 |  |
| 12 | QDJJ-12 | 活塞杆 | 1 | 6062AL |  |
| 13 | QDJJ-13 | 缸盖 | 1 | 6062AL |  |
| 14 | QDJJ-14 | 开口密封圈-1 | 1 | 橡胶 |  |
| 15 | QDJJ-15 | 开口密封圈-2 | 1 | 软塑料 |  |
| 16 | QDJJ-16 | 双O型密封圈 | 1 | 橡胶 |  |
| 17 | QDJJ-17 | 缸体 | 1 | 6062AL |  |
| 18 | QDJJ-18 | 活塞 | 1 | 6062AL |  |
| 19 | GB/T70.1 | 联接螺钉 | 4 | A3 |  |

图2 支座零件图

附件2 工程图绘制要求

工程图设计应符合ISO 或GB 机械制图相关技术标准，具有要求如下： 1.图层设置使用软件默认，线宽及标注样式符合国标。

1、选择合适的比例、图幅。

2、正确绘制并合理表达各零件图。

3、正确、完整、清晰、合理原则标注各零件图的一般尺寸。

4、根据各零件的特点，合理标注技术要求。

表 1 零件图标题栏填写要求

| 序号 | 项目 | 填写内容说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛题名称 | 数字化设计与制造赛项 |  |  |
| 2 | 日期 | 竞赛日期当天 |  |  |
| 3 | 材料 | 根据实物材料填写 |  |  |
| 4 | 图样名称 | 缸体 | 夹爪（优化） | 产品装配工程图 |
| 5 | 图样代号 | QDJJ-17 | QDJJ-02 | QDJJ-00 |
| 6 | 比例 | 自定义 |  |  |

注：上表内容为标题栏必备信息，每张零件图均需完整填写，信息缺失或错误将酌情扣分；标题栏内不得出现除上述规定填写内容以外的信息，否则视为以做标记形式作弊，该图判零分。

| 附件 3 工艺过程卡 工艺过程卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺过程卡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  |  | 共1页 |  | 第1页 |
| 材料牌号 |  | 毛坯 种类 |  |  |  |  | 毛坯 外形 尺寸 |  |  |  |  | 每件毛坯 可制件数 |  |  |  |  |  |  | 每台件数 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 序号 | 工序名称 |  |  |  | 工序内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  | 工段 | 设备 |  |  | 工艺装备 | 工时/min |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  | 单件 |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期 |  | 审核日期 |  |  |  | 标准化日期 |  |  | 会签日期 |  |
| 标记 | 处数 |  | 更改文件号 |  | 签字 | 日期 |  | 标记 |  | 处数 | 更改文件号 |  | 签字 | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3 加工工序卡

加工工序卡

| 标黄为选手必填项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工序列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发件人： |  |  |  |  | 发件编号.#： |  |  |  |  |  |  |  |  | 收件人： |  |  |  |  |  |  | 收件编号.#: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工件名字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 编程人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 工件编号.#: |  |  |  |  |  |
| 材料： |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 页码 #: |  |  |  |  |  |
| 数量： |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计加工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定完成日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存档路径： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 # | 程序名称 |  | 刀具参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进给速度 |  | 余量 |  |  |  | 步距 |  |  |  |  |  | 刀具直径 |  | 刀具长度 |  |  |  |  |  | 刀轨属性 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 刀具号 # |  |  | 刀具名称 |  |  |  |  | 转速 (转/分 钟) |  |  | 侧面 |  | 底面 |  | XY |  | Z |  |  |  |  |  | 刀刃长 | 最小装刀 长度 |  |  | 装刀长度 |  | Z轴最大 值 |  | Z轴最小 值 |  |  | 加工时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 毛坯尺寸： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零件图示（主视图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件图示（辅助视图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  | □合格 |  |  |  |  |  | 编程员签名： |  |  |  |  | 加工人员签名： |  |  |  |  |  | 组长签名： |  |  |  |  |  |  |  |  | 交付： |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |
|  |  |  | □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序列表收取日期 |  |  |  |  |  |  |  | 毛坯收取日期 |  |  |  |  |  | 机床 # |  |  |  |  |  | 开始日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成日期 |  |  |  |  |  |  |  | 实际加工时间 |  |  |  |

附件 4 检验工序卡	检验工序卡

| 检 验 工 序 卡 |  |  |  |  | 机型 | 零件名称 | 零件号 | 工序名称 | 工序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 页 | 第 页 |
| 序号 | 测量项目 |  |  |  | 尺寸要求 |  | 实测尺寸 | 检测结果 | 测量工具 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 称 | 规 格（mm） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 编制（日期） |  | 审核（日期） | 标准化（日期） | 会签（日期） |  |  |

备注：1.测量项目指工程图中带有公差要求的尺寸。

- 测量结果指对比尺寸要求，实测尺寸是否超差，如果超差填“不合格”，不超差填“合格”。

附件5 创新设计报告要求

请选手根据赛题要求，采用图文结合的方式编写优化设计报告，要求表述专业、逻辑性强、技术术语规范、排版整齐美观，内容主要包括：

1、设计任务说明。阐述一下产品优化背景，包括产品功能、存在缺陷等；

2、创新设计方案说明，包括创新设计思路及涉及到的知识点、关键技术，创新设计流程，创新功能实现情况；

3、结合装配运动仿真，展示优化设计后的机控换向气动夹具；

4、结合有限元力学分析结果，如有改进需要，进一步说明改进方案。