2025年云南省职业院校技能大赛

Digital Design and Manufacturing

赛项名称：数字化设计与制造（学生赛）赛项组别：高职组

竞赛时间：240 分钟

竞赛任务书

（样题1）

2025 年 8 月

一、竞赛准备

请你在计算机 D 盘上以“赛位号”建立 1 个文件夹，在文件夹下以“1-逆向建模与实物测量”“2-创新设计与CAE分析”“3-工程图绘制”“4-数控编程与仿真加工”“5-数控加工”“6-产品展示与验证”建立 6 个子文件夹，竞赛作品按任务书要求存入对应子文件夹中，并作为评分的唯一依据。文件名不得出现赛位号，文件不准做任何文字、记号、图案特殊标记，否则按违规处理。

二、竞赛资源

1.竞赛任务书；

2.竞赛电子文件位于D盘文件夹：TG。

三、竞赛任务

工程图绘制

逆向建模与实物测量

创新设计与CAE分析

竞赛工作流程如图1所示。

产品展示与验证

数控加工

数控编程与仿真加工

图1 工作流程图

（一）任务一 逆向建模与实物测量（10分）

情境描述：请你分别以测绘员、三维造型师的角色，完成以下3项子任务：

子任务1：利用赛场给定软件，对给定产品中“连接轴”零件的STL格式数据进行逆向建模，并对照实物结合手工测量数据还原零件重要部位的尺寸精度和几何公差。

子任务2：利用通用测量工具，手工测量产品中的“同步带轮”零件，绘制三维模型，根据使用功能确定产品零件重要部位的尺寸精度和几何公差。

子任务3：利用逆向建模和测绘建模的数据模型以及现场提供的stp模型，结合简图（附件1）对所有零件模型进行虚拟装配。

1．设计要求

（1）合理还原产品数字模型，对尺寸进行圆整处理，特征拆分合理，转角衔接圆润。

（2）实物的表面特征不得改变，数字模型比例(1:1)不得改变。

（3）根据零件明细表（附件1）标准件编号在软件标准件模型库中调用未提供的标准件。

（4）不得使用整体拟合功能。

2.提交材料

（1）连接轴、同步带轮，Z3格式和stp格式。

（2）产品三维装配模型，Z3 格式和stp 格式文件。

3.提交位置

将以上2类文件保存到“1-逆向建模与实物测量”子文件夹内。

（二）任务二 创新设计与CAE分析（20分）

子任务1：从功能实现角度设计轴承支座，保证连接轴的水平移动并限制内部石墨轴承的水平移动，使石墨轴承在与连接轴配合时不产生位移。轴承支座底部增加螺纹孔，以实现轴承座的安装和固定。完成轴承支座（新增1）创新设计后的三维模型（特别提示：创新设计的轴承支座总体尺寸大小不得超过：60mm×60mm×60mm）。

子任务2：从功能实现角度对机构进行合理优化，根据已有的固定销的直径设计简易的曲柄滑块机构并调整固定销长度尺寸，可以使机构完成传动。生成设计后的连接块（新增2）、连接板（新增3）的三维模型（特别提示：创新设计的连接块总体尺寸大小不得超过：62mm×60mm×12mm；连接板总体尺寸大小不得超过：92mm×50mm×9mm）。

子任务3：从结构合理、装配的角度对斜齿轮传动轴进行合理的结构优化，生成优化的斜齿轮传动轴，对创新优化后的斜齿轮轴进行有限元力学分析，将优化后的三维零件重新虚拟装配，完成运动仿真并对产品创新设计进行验证。

请按照如下要求，对创新优化后的斜齿轮传动轴进行有限元分析。

（1）斜齿轮传动轴材料为：某型号铝材，密度2700kg/m3，泊松比0.27，弹性模量8E+10N/m2 ;

(2)斜齿轮传动轴与导轨支撑座设定为“滚轴/滑块”约束；

(3)在斜齿轮传动轴与同步带轮配合处施加10Nm的力；

请为上述斜齿轮传动轴划分适当的网格，进行受力分析，生成带有“应力云图”的pdf格式分析报告。

### 1.设计要求

（1）机构优化之后使得结构紧凑、美观、合理，并符合加工的可行性、工艺性、经济性等。

（2）曲柄滑块机构的新增零件设计应满足以下几个要求：

一是可以与连接轴进行配合形成曲柄滑块机构；二是新增1零件、新增2零件与手轮配合时形成偏心，使新增零件在一个合理范围内移动和摆动，带动连杆左边的机构做往复运动。

（3）斜齿轮传动轴优化之后使得结构合理，能实现与齿条的啮合，直径、长度满足传动件装配要求，便于装配安装方便，并符合加工的可行性、工艺性、经济性等。设置合理的边界和约束条件，进行有限元分析，生成应力云图。

（4）根据该机构的工作原理对整个装配体进行虚拟运动仿真，展示各种工作状态下的内部运动，并导出产品360°旋转展示动画，时长10-15秒。

### 2.提交材料

（1）轴承支座（新增1）、斜齿轮传动轴（优化）、连接块（新增2）、连接板（新增3），Z3格式和stp格式。

（2）产品三维装配模型（优化），Z3格式和stp格式。

（3）应力云图（齿轮传动轴），Z3格式和PDF格式。

（4）产品运动仿真动画， avi格式。

### 3.提交位置

将以上4类文件保存到“2-创新设计与CAE分析”子文件夹内。

（三）任务三 工程图绘制（12分）

子任务1：生成产品的爆炸图，绘制产品装配图及斜齿轮传动轴（优化）的二维工程图。

子任务2：采用图文结合的方式编制包含创新设计、运动仿真、有限元分析

等内容的创新设计报告，展示创新后的产品功能和特点。

### 1.设计要求

（1）零件与装配须符合机械制图的国家标准中的规定。要求结构表达完整，图形清晰，看图方便，每张零件工程图至少包含尺寸精度、几何公差和表面粗糙度等要素，标注做到规范、正确，排列整齐 零件名称与任务书附件1 装配简图一致。

（2）创新设计内容包含创新件的设计思路和工作原理、含应力云图的结果分析等要素。具体要求见附件3 。

### 2.提交材料

（1）产品爆炸图（彩图）,JPG格式。

（2）产品装配工程图，DWG格式和PDF格式。

（3）斜齿轮传动轴（优化）的二维工程图DWG格式和PDF格式。

3.提交位置

将以上3类文件保存到“3-工程图绘制”子文件夹内。

（四）任务四 数控编程与仿真加工（25分）

情境描述：请你以数控编程工艺员的角色，完成以下2项子任务：

子任务1：利用指定的机床、刀具、毛坯等加工条件，按照加工任务编制轴承支座零件的工艺过程卡、加工工序卡。

子任务2：利用CAM编程软件编制数控加工程序并完成仿真加工验证。选手利用预装好的编程软件，正确导入机床、刀具清单、毛坯，完成数控加工程序编制并进行仿真加工。

### 1.提交材料

（1）轴承支座工艺过程卡、加工工序卡，源文件格式和PDF格式。

（2）轴承支座数控加工程序，源文件格式和txt格式。

（3）轴承支座仿真加工录屏文件，源文件格式和avi格式。

### 2.提交位置

将以上3类文件保存在“5-数控编程与仿真加工”子文件夹内。

（五）任务五 数控加工（25分）

情境描述：请你以数控加工操作员的角色，完成以下子任务：

子任务1：利用现场给定机床及其加工条件，按要求完成轴承支座的数控加工。根据模块一创新设计后的数据模型和赛场提供的机床、夹具和毛坯，利用仿真加工验证后的数控程序完成零件的加工，并保证零件的加工精度和表面粗糙度。

1. 提交材料

产品零件实物。

提交要求：将加工好的产品零件按要求装入密封箱提交给当值裁判。

（六）任务六 产品展示与验证（8分）

情境描述：请你以质量检验员、产品宣传工程师的角色，完成以下3项子任务：

子任务1：选手自行检测产品的加工精度，并填写零件的检测工序卡（附件4）。

子任务 2：采用图文结合的方式编制包含创新设计、运动仿真、有限元分析

等内容的创新设计报告，展示创新后的产品功能和特点。

子任务3：将加工好的零件进行装配与调试，保证装配质量，并结合现场提供的检测设备进行功能性验证。

1. 提交材料

（1） 检测工序卡，PDF格式。

（2） 创新设计报告，word 格式和PDF 格式。

2.提交位置

将加工检测工序卡、创新设计报告保存在“6-产品展示与验证”子文件夹内。

四、附件

附件1 装配简图及明细表

图1 装配示意图

零件明细表

| 序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YZTLWFJG-001 | 底板 | 1 | AL |
| 2 | YZTLWFJG-004 | 导轨板 | 1 | AL |
| 3 | GB_T70.1-2008 | 内六角圆柱头螺钉M2.5X10 | 2 | AL |
| 4 | YZTLWFJG-002 | 齿条 | 1 | Q235 |
| 5 | YZTLWFJG-003 | 导轨支撑座 | 1 | AL |
| 6 | YZTLWFJG-006 | 支撑座 | 1 | AL |
| 7 | GB_T70.1-2008 | 内六角圆柱头螺钉M3X10 | 8 | Q235 |
| 8 | YZTLWFJG-200 | 带200-2GT | 1 | 尼龙 |
| 9 | YZTLWFJG-008 | 连接固定轴1 | 1 | AL |
| 10 | YZTLWFJG-014 | 同步带轮 | 2 | AL |
| 11 | GB_T77-2017 | 内六角平端紧定螺钉4X4 | 4 | Q235 |
| 12 | YZTLWFJG-007 | 往复螺旋轴支架 | 1 | AL |
| 13 | GB_T70.1-2008 | 内六角圆柱头螺钉M4X10 | 4 | Q235 |
| 14 | YZTLWFJG-011 | 垫板 | 1 | AL |
| 15 | YZTLWFJG-010 | 定位杆固定件 | 1 | AL |
| 16 | YZTLWFJG-015 | 导杆 | 1 | AL |
| 17 | YZTLWFJG-009 | 滑动轴承小 | 1 | AL |
| 18 | YZTLWFJG-018 | 连接法兰盘 | 1 | AL |
| 19 | YZTLWFJG-019 | 连接轴 | 1 | AL |
| 20 | YZTLWFJG-020 | 石墨轴承 | 1 | 石墨 |
| 21 | YZTLWFJG-021 | 新增1 | 1 | AL |
| 22 | YZTLWFJG-022 | 新增2 | 1 | AL |
| 23 | YZTLWFJG-023 | 固定销 | 1 | AL |
| 24 | YZTLWFJG-024 | 新增3 | 1 | AL |
| 25 | YZTLWFJG-025 | 摇杆 | 1 | AL |
| 26 | YZTLWFJG-028 | 手轮 | 1 | AL |
| 27 | YZTLWFJG-029 | 手轮架底座 | 1 | AL |
| 28 | GB_T70.1-2008 | 内六角圆柱头螺钉M5X20 | 4 | Q235 |
| 29 | YZTLWFJG-026 | 手轮支架上 | 1 | AL |
| 30 | YZTLWFJG-027 | 手轮支架下 | 1 | AL |
| 31 | GB_T70.1-2008 | 内六角圆柱头螺钉M5X25 | 2 | Q235 |
| 32 | YZTLWFJG-031 | 滑动轴承大 | 2 | AL |
| 33 | YZTLWFJG-030 | 斜齿轮传动轴 | 1 | AL |
| 34 | YZTLWFJG-005 | 压紧螺钉 | 1 | AL |
| 35 | YZTLWFJG-013 | 往复螺旋轴 | 1 | AL |
| 36 | GB_T77-2017 | 内六角平端紧定螺钉4X6 | 1 | AL |
| 37 | YZTLWFJG-016 | 导块 | 1 | AL |
| 38 | YZTLWFJG-017 | 塑料滑轮 | 1 | 塑料 |
| 39 | YZTLWFJG-012 | 连接固定轴2 | 1 | AL |

附件2 工程图绘制要求

工程图设计应符合ISO 或GB 机械制图相关技术标准，具有要求如下： 1.图层设置使用软件默认，线宽及标注样式符合国标。

1、选择合适的比例、图幅。

2、正确绘制并合理表达各零件图。

3、正确、完整、清晰、合理原则标注各零件图的一般尺寸。

4、根据各零件的特点，合理标注技术要求。

表 1 零件图标题栏填写要求

| 序号 | 项目 | 填写内容说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛题名称 | 数字化设计与制造赛项 |  |  |
| 2 | 日期 | 竞赛日期当天 |  |  |
| 3 | 材料 | 根据实物材料填写 |  |  |
| 4 | 图样名称 | 缸体 | 夹爪（优化） | 产品装配工程图 |
| 5 | 图样代号 | QDJJ-17 | QDJJ-02 | QDJJ-00 |
| 6 | 比例 | 自定义 |  |  |

注：上表内容为标题栏必备信息，每张零件图均需完整填写，信息缺失或错误将酌情扣分；标题栏内不得出现除上述规定填写内容以外的信息，否则视为以做标记形式作弊，该图判零分。

| 附件 3 工艺过程卡 工艺过程卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺过程卡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  |  | 共1页 |  | 第1页 |
| 材料牌号 |  | 毛坯 种类 |  |  |  |  | 毛坯 外形 尺寸 |  |  |  |  | 每件毛坯 可制件数 |  |  |  |  |  |  | 每台件数 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 序号 | 工序名称 |  |  |  | 工序内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  | 工段 | 设备 |  |  | 工艺装备 | 工时/min |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  | 单件 |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期 |  | 审核日期 |  |  |  | 标准化日期 |  |  | 会签日期 |  |
| 标记 | 处数 |  | 更改文件号 |  | 签字 | 日期 |  | 标记 |  | 处数 | 更改文件号 |  | 签字 | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3 加工工序卡

加工工序卡

| 标黄为选手必填项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工序列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发件人： |  |  |  |  | 发件编号.#： |  |  |  |  |  |  |  |  | 收件人： |  |  |  |  |  |  | 收件编号.#: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工件名字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 编程人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 工件编号.#: |  |  |  |  |  |
| 材料： |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 页码 #: |  |  |  |  |  |
| 数量： |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计加工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定完成日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存档路径： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 # | 程序名称 |  | 刀具参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进给速度 |  | 余量 |  |  |  | 步距 |  |  |  |  |  | 刀具直径 |  | 刀具长度 |  |  |  |  |  | 刀轨属性 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 刀具号 # |  |  | 刀具名称 |  |  |  |  | 转速 (转/分 钟) |  |  | 侧面 |  | 底面 |  | XY |  | Z |  |  |  |  |  | 刀刃长 | 最小装刀 长度 |  |  | 装刀长度 |  | Z轴最大 值 |  | Z轴最小 值 |  |  | 加工时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 毛坯尺寸： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零件图示（主视图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件图示（辅助视图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  | □合格 |  |  |  |  |  | 编程员签名： |  |  |  |  | 加工人员签名： |  |  |  |  |  | 组长签名： |  |  |  |  |  |  |  |  | 交付： |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |
|  |  |  | □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序列表收取日期 |  |  |  |  |  |  |  | 毛坯收取日期 |  |  |  |  |  | 机床 # |  |  |  |  |  | 开始日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成日期 |  |  |  |  |  |  |  | 实际加工时间 |  |  |  |

附件 4 检验工序卡	检验工序卡

| 检 验 工 序 卡 |  |  |  |  | 机型 | 零件名称 | 零件号 | 工序名称 | 工序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 页 | 第 页 |
| 序号 | 测量项目 |  |  |  | 尺寸要求 |  | 实测尺寸 | 检测结果 | 测量工具 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 称 | 规 格（mm） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 编制（日期） |  | 审核（日期） | 标准化（日期） | 会签（日期） |  |  |

备注：1.测量项目指工程图中带有公差要求的尺寸。

- 测量结果指对比尺寸要求，实测尺寸是否超差，如果超差填“不合格”，不超差填“合格”。

附件5 创新设计报告要求

请选手根据赛题要求，采用图文结合的方式编写优化设计报告，要求表述专业、逻辑性强、技术术语规范、排版整齐美观，内容主要包括：

1、设计任务说明。阐述一下产品优化背景，包括产品功能、存在缺陷等；

2、创新设计方案说明，包括创新设计思路及涉及到的知识点、关键技术，创新设计流程，创新功能实现情况；

3、结合装配运动仿真，展示优化设计后的机控换向气动夹具；

4、结合有限元力学分析结果，如有改进需要，进一步说明改进方案。