2025年云南省职业院校技能大赛

Digital Design and Manufacturing

赛项名称：数字化设计与制造（学生赛）赛项组别：高职组

竞赛时间：240 分钟

竞赛任务书

（样题1）

2025 年 8 月

一、竞赛准备

请你在计算机 D 盘上以“赛位号”建立 1 个文件夹，在文件夹下以“1-逆向建模与实物测量”“2-创新设计与CAE分析”“3-工程图绘制”“4-数控编程与仿真加工”“5-数控加工”“6-产品展示与验证”建立 6 个子文件夹，竞赛作品按任务书要求存入对应子文件夹中，并作为评分的唯一依据。文件名不得出现赛位号，文件不准做任何文字、记号、图案特殊标记，否则按违规处理。

二、竞赛资源

1.竞赛任务书；

2.竞赛电子文件位于D盘文件夹：TG。

三、竞赛任务

工程图绘制

逆向建模与实物测量

创新设计与CAE分析

竞赛工作流程如图1所示。

产品展示与验证

数控加工

数控编程与仿真加工

图1 工作流程图

（一）任务一 逆向建模与实物测量（10分）

情境描述：请你分别以测绘员、三维造型师的角色，完成以下3项子任务：

子任务1：利用赛场给定软件，对给定产品中“机座”零件的STL格式数据进行逆向建模，还原零件各孔位的尺寸精度和几何公差。

子任务2：利用通用测量工具，手工测量产品中的“输入轴端盖”1个零件，并创建数据模型，根据使用功能确定产品零件重要部位的尺寸精度和几何公差。

子任务3：利用逆向建模和测绘建模的数据模型以及现场提供的stp模型，结合简图（附件1）对所有零件模型进行虚拟装配。

1．设计要求

（1）合理还原产品数字模型，对尺寸进行圆整处理，特征拆分合理，转角衔接圆润。

（2）实物的表面特征不得改变，数字模型比例(1:1)不得改变。

（3）标准件需要通过测量确定型号，并在软件标准件模型库中调用。

（4）不得使用整体拟合功能。

2.提交材料

（1）机座、输入轴端盖，Z3格式和stp格式。

（2）产品三维装配模型，Z3格式和stp格式。

3.提交位置

将以上2类文件保存到“1-逆向建模与实物测量”子文件夹内。

（二）任务二 创新设计与CAE分析（20分）

情境描述：请你以机械设计工程人员的角色，根据任务一生成的三维模型、设计资料，结合机械设计相关知识，完成以下4项子任务：

子任务1：从功能实现角度对机构进行合理优化，并设计简易的连杆和升降杆，使得摇杆和偏心轴通过连杆和升降杆实现同时运动。完成连杆（新增1）和升降杆（新增2）创新设计后的三维模型（特别提示：创新设计的连杆总体尺寸大小不得超过：30mm×50mm×15mm，升降杆总体尺寸大小不得超过：35mm×10mm×10mm）。

子任务2：从减轻冗余质量，提高材料利用效率的角度对机构进行合理优化，需不影响产品功能实现，对任务一“机座”三维造型进行设计，要求优化后的“机座”体积在1.5*105mm3~2.0*105mm3之间。

子任务3：通过分析机构整体的装配要求，根据需要对相关零部件进行合理的增添零件或结构改进及优化，使机构各零件装配后更好地满足设计要求。

子任务4：从结构合理、装配必须的角度对“摇杆”进行合理的结构优化，生成优化的“摇杆”，对“摇杆”进行有限元力学分析，将优化后的三维零件重新虚拟装配，完成运动仿真并对产品创新设计进行验证。

请按照如下要求，对“摇杆”进行有限元分析。

（1）摇杆材料为：某型号铝材，密度7340kg/m3，泊松比0.25，弹性模量1.22E+11N/m2 ;

(2)摇杆与销轴（和支架配合）接触面设定为“滚轴/滑块”约束；

(3)摇杆与销轴（和小连杆配合）接触面施加10Nm固定的力，该力可认为均匀施加在与销轴接触面，且方向向上；

请为上述摇杆划分适当的网格，进行受力分析，生成带有“应力云图”的pdf格式分析报告。

### 1.设计要求

（1）机构优化之后使得结构紧凑、美观、合理，并符合加工的可行性、工艺性、经济性等。

（2）轴承支座应满足轴向定位，使石墨轴承在与连接轴配合时不产生位移，增加螺纹孔，以实现轴承座的安装和固定。

（3）新增的连杆和升降杆零件设计应满足以下几个要求：

一是新增的连杆和升降杆进行配合形成连杆机构；二是新增的的连杆和升降杆与输出轴配合时形成偏心机构，使摇杆在一个合理范围摆动。

（4）摇杆优化之后使得结构紧凑、美观、合理，能实现装配要求，便于外部动力传入，便于装配安装方便，并符合加工的可行性、工艺性、经济性等。设置合理的边界和约束条件，进行有限元分析，生成应力云图。

（5）观察其他结构，从装配工艺合理性考虑进行优化改进结构或者新增零件，设计过程可添加需要的标准件。

（6）根据该机构的工作原理对整个装配体进行虚拟运动仿真，展示各种工作状态下的内部运动，并导出产品360°旋转展示动画，时长10-15秒。

### 2.提交材料

（1）连杆（新增1）、摇杆（优化）、升降杆（新增2），Z3格式和stp格式。

（2）产品三维装配模型（优化），Z3格式和stp格式。

（3）应力云图（摇杆），Z3格式和PDF格式。

（4）产品运动仿真动画， avi格式。

### 3.提交位置

将以上4类文件保存到“2-创新设计与CAE分析”子文件夹内。

（三）任务三 工程图绘制（12分）

情境描述：请你以机械设计工程人员的角色，根据任务二生成的产品三维模型，完成以下2项子任务：

子任务1：生成产品的爆炸图

子任务2：绘制产品装配图及连杆（新增1）、升降杆（新增2）的二维工程图。

### 1.设计要求

零件与装配须符合机械制图的国家标准中的规定。要求结构表达完整，图形清晰，看图方便，每张零件工程图至少包含尺寸精度、几何公差和表面粗糙度等要素，标注做到规范、正确，排列整齐 零件名称与任务书附件1 装配简图一致。

### 2.提交材料

（1）产品爆炸图（彩图）,JPG格式。

（2）产品装配工程图，DWG格式和PDF格式。

（3）连杆（新增1）、升降杆（新增2）的二维工程图DWG格式和PDF格式。

3.提交位置

将以上3类文件保存到“3-工程图绘制”子文件夹内。

（四）任务四 数控编程与仿真加工（25分）

情境描述：请你以数控编程工艺员的角色，完成以下2项子任务：

子任务1：利用指定的机床、刀具、毛坯等加工条件和“任务3”输出的工程图纸，按照加工任务编制连杆零件的工艺过程卡、加工工序卡。

子任务2：利用CAM编程软件编制数控加工程序并完成仿真加工验证。选手利用预装好的编程软件，正确导入机床、刀具清单、毛坯，完成数控加工程序编制并进行仿真加工。

### 1.提交材料

（1）连杆工艺过程卡、加工工序卡，源文件格式和PDF格式。

（2）连杆数控加工程序，源文件格式和txt格式。

（3）连杆仿真加工录屏文件，源文件格式和avi格式。

### 2.提交位置

将以上3类文件保存在“4-数控编程与仿真加工”子文件夹内。

（五）任务五 数控加工（25分）

情境描述：请你以数控加工操作员的角色，完成以下子任务：

子任务1：利用现场给定机床及其加工条件，按要求完成连杆的数控加工。根据模块一创新设计后的数据模型和赛场提供的机床、夹具和毛坯，利用仿真加工验证后的数控程序完成零件的加工，并保证零件的加工精度和表面粗糙度。

1. 提交材料

产品零件实物。

提交要求：将加工好的产品零件按要求装入密封箱提交给当值裁判。

（六）任务六 产品展示与验证（8分）

情境描述：请你以质量检验员、产品宣传工程师的角色，完成以下3项子任务：

子任务1：选手自行检测产品的加工精度，并填写每个零件的检测工序卡（附件4）。

子任务 2：采用图文结合的方式编制包含创新设计、运动仿真、有限元分析

等内容的创新设计报告，展示创新后的产品功能和特点。

子任务3：将加工好的零件进行装配与调试，保证装配质量，并结合现场提供的检测设备进行功能性验证。

1. 提交材料

（1） 检测工序卡，PDF格式。

（2） 创新设计报告，word 格式和PDF 格式。

2.提交位置

将加工检测工序卡、创新设计报告保存在“6-产品展示与验证”子文件夹内。

四、附件

附件1 装配简图及明细表

图1 装配示意图

零件明细表

| 序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZSBJG-001 | 机座 | 1 | ZL101A |
| 2 | ZSBJG-002 | 调整垫片 | 若干 | 氟塑青稞 |
| 3 | ZSBJG-003 | 顶盖 | 1 | 6061 |
| 4 | ZSBJG-004 | 摆杆支架 | 1 | 6061 |
| 5 | GB_T70.1 | 内六角圆柱头螺钉M4*10 | 2 | H68 |
| 6 | ZSBJG-005 | 销轴 | 4 | 45 |
| 7 | GB/T894-2017 | 轴用弹性挡圈 | 4 | 62Mn |
| 8 | ZSBJG-006 | 摇杆 | 1 | 6061 |
| 9 | ZSBJG-017 | 小连杆 | 1 | 6061 |
| 10 | ZSBJG-007 | 升降杆 | 1 | SUS304 |
| 11 | ZSBJG-008 | 轴承座 | 1 | ZL101A |
| 12 | GB/T70.1-2008 | 内六角圆柱头螺钉M5*10 | 20 | Q235 |
| 13 | GB/T297-2015 | 滚动轴承 | 4 | GCr15 |
| 14 | ZSBJG-009 | 圆螺母 | 1 | 45 |
| 15 | ZSBJG-010 | 输入轴端盖 | 1 | 6061 |
| 16 | GB/T70.1-2008 | 内六角圆柱头螺钉M5*12 | 4 | Q235 |
| 17 | GB/T13871.1-2007 | 骨架油封17 | 1 | NBR |
| 18 | GB/T1096-2003 | 键4*4*12 | 1 | 45 |
| 19 | ZSBJG-011 | 锥齿轮输入轴 | 1 | 40Cr |
| 20 | ZSBJG-013 | 输出轴端盖 | 2 | ZL101A |
| 21 | ZSBJG-014 | 输出轴 | 1 | 45 |
| 22 | GB/T1096-2003 | 键6*6*12 | 1 | 45 |
| 23 | ZSBJG-016 | 锥齿轮 | 1 | 45 |
| 24 | ZSBJG-015 | 侧盖 | 1 | ZL101A |
| 25 | ZSBJG-012 | 连杆 | 1 | 45 |
| 26 | GB/T13871.1-2007 | 骨架油封24 | 1 | NBR |
| 27 | GB/T1096-2003 | 键4*4*12 | 1 | 45 |
| 28 | ZSBJG-018 | 止动垫圈 | 1 | 6061 |

附件2 工程图绘制要求

工程图设计应符合ISO 或GB 机械制图相关技术标准，具有要求如下： 1.图层设置使用软件默认，线宽及标注样式符合国标。

1、选择合适的比例、图幅。

2、正确绘制并合理表达各零件图。

3、正确、完整、清晰、合理原则标注各零件图的一般尺寸。

4、根据各零件的特点，合理标注技术要求。

表 1 零件图标题栏填写要求

| 序号 | 项目 | 填写内容说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛题名称 | 数字化设计与制造赛项 |  |  |
| 2 | 日期 | 竞赛日期当天 |  |  |
| 3 | 材料 | 根据实物材料填写 |  |  |
| 4 | 图样名称 | 缸体 | 夹爪（优化） | 产品装配工程图 |
| 5 | 图样代号 | QDJJ-17 | QDJJ-02 | QDJJ-00 |
| 6 | 比例 | 自定义 |  |  |

注：上表内容为标题栏必备信息，每张零件图均需完整填写，信息缺失或错误将酌情扣分；标题栏内不得出现除上述规定填写内容以外的信息，否则视为以做标记形式作弊，该图判零分。

| 附件 3 工艺过程卡 工艺过程卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺过程卡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  |  | 共1页 |  | 第1页 |
| 材料牌号 |  | 毛坯 种类 |  |  |  |  | 毛坯 外形 尺寸 |  |  |  |  | 每件毛坯 可制件数 |  |  |  |  |  |  | 每台件数 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 序号 | 工序名称 |  |  |  | 工序内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  | 工段 | 设备 |  |  | 工艺装备 | 工时/min |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  | 单件 |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期 |  | 审核日期 |  |  |  | 标准化日期 |  |  | 会签日期 |  |
| 标记 | 处数 |  | 更改文件号 |  | 签字 | 日期 |  | 标记 |  | 处数 | 更改文件号 |  | 签字 | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3 加工工序卡

加工工序卡

| 标黄为选手必填项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工序列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发件人： |  |  |  |  | 发件编号.#： |  |  |  |  |  |  |  |  | 收件人： |  |  |  |  |  |  | 收件编号.#: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工件名字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 编程人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 工件编号.#: |  |  |  |  |  |
| 材料： |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 页码 #: |  |  |  |  |  |
| 数量： |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计加工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定完成日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存档路径： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 # | 程序名称 |  | 刀具参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进给速度 |  | 余量 |  |  |  | 步距 |  |  |  |  |  | 刀具直径 |  | 刀具长度 |  |  |  |  |  | 刀轨属性 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 刀具号 # |  |  | 刀具名称 |  |  |  |  | 转速 (转/分 钟) |  |  | 侧面 |  | 底面 |  | XY |  | Z |  |  |  |  |  | 刀刃长 | 最小装刀 长度 |  |  | 装刀长度 |  | Z轴最大 值 |  | Z轴最小 值 |  |  | 加工时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 毛坯尺寸： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零件图示（主视图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件图示（辅助视图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  | □合格 |  |  |  |  |  | 编程员签名： |  |  |  |  | 加工人员签名： |  |  |  |  |  | 组长签名： |  |  |  |  |  |  |  |  | 交付： |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |
|  |  |  | □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序列表收取日期 |  |  |  |  |  |  |  | 毛坯收取日期 |  |  |  |  |  | 机床 # |  |  |  |  |  | 开始日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成日期 |  |  |  |  |  |  |  | 实际加工时间 |  |  |  |

附件 4 检验工序卡	检验工序卡

| 检 验 工 序 卡 |  |  |  |  | 机型 | 零件名称 | 零件号 | 工序名称 | 工序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 页 | 第 页 |
| 序号 | 测量项目 |  |  |  | 尺寸要求 |  | 实测尺寸 | 检测结果 | 测量工具 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 称 | 规 格（mm） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 编制（日期） |  | 审核（日期） | 标准化（日期） | 会签（日期） |  |  |

备注：1.测量项目指工程图中带有公差要求的尺寸。

- 测量结果指对比尺寸要求，实测尺寸是否超差，如果超差填“不合格”，不超差填“合格”。

附件5 创新设计报告要求

请选手根据赛题要求，采用图文结合的方式编写优化设计报告，要求表述专业、逻辑性强、技术术语规范、排版整齐美观，内容主要包括：

1、设计任务说明。阐述一下产品优化背景，包括产品功能、存在缺陷等；

2、创新设计方案说明，包括创新设计思路及涉及到的知识点、关键技术，创新设计流程，创新功能实现情况；

3、结合装配运动仿真，展示优化设计后的机控换向气动夹具；

4、结合有限元力学分析结果，如有改进需要，进一步说明改进方案。