2025年云南省职业院校技能大赛

Digital Design and Manufacturing

赛项名称：数字化设计与制造（学生赛）赛项组别：高职组

竞赛时间：240 分钟

竞赛任务书

（样题1）

2025 年 8 月

一、竞赛准备

请你在计算机 D 盘上以“赛位号”建立 1 个文件夹，在文件夹下以“1-逆向建模与实物测量”“2-创新设计与CAE分析”“3-工程图绘制”“4-数控编程与仿真加工”“5-数控加工”“6-产品展示与验证”建立 6 个子文件夹，竞赛作品按任务书要求存入对应子文件夹中，并作为评分的唯一依据。文件名不得出现赛位号，文件不准做任何文字、记号、图案特殊标记，否则按违规处理。

二、竞赛资源

1.竞赛任务书；

2.竞赛电子文件位于D盘文件夹：TG。

三、竞赛任务

工程图绘制

逆向建模与实物测量

创新设计与CAE分析

竞赛工作流程如图1所示。

产品展示与验证

数控加工

数控编程与仿真加工

图1 工作流程图

（一）任务一 逆向建模与实物测量（10分）

情境描述：请你分别以测绘员、三维造型师的角色，完成以下3项子任务：

子任务1：利用赛场给定软件，对给定产品中“小齿轮”零件的STL格式数据进行逆向建模，还原零件各孔位的尺寸精度和几何公差。

子任务2：利用通用测量工具，手工测量产品中的“支架、支撑滑座”2个零件，并创建数据模型，根据使用功能确定产品零件重要部位的尺寸精度和几何公差。

子任务3：利用逆向建模和测绘建模的数据模型以及现场提供的stp模型，结合简图（附件1）对所有零件模型进行虚拟装配。

1．设计要求

（1）合理还原产品数字模型，对尺寸进行圆整处理，特征拆分合理，转角衔接圆润。

（2）实物的表面特征不得改变，数字模型比例(1:1)不得改变。

（3）标准件需要通过测量确定型号，并在软件标准件模型库中调用。

（4）不得使用整体拟合功能。

2.提交材料

（1）小齿轮、支架、支撑滑座，Z3格式和stp格式。

（2）产品三维装配模型，Z3格式和stp格式。

3.提交位置

将以上2类文件保存到“1-逆向建模与实物测量”子文件夹内。

（二）任务二 创新设计与CAE分析（20分）

情境描述：请你以机械设计工程人员的角色，根据任务一生成的三维模型、设计资料，结合机械设计相关知识，完成以下4项子任务：

### 子任务1：结合产品结构、加工工艺等专业知识，从提升实用性、装配技术要求等角度，对支架、支撑滑座进行合理优化。生成优化后的支架、支撑滑座三维模型。

### 子任务 2：结合简图（附件 1）通过分析旋转设备整体的装配要求，根据需要对相关零件进行合理的增添零件或结构改进及优化，使旋转设备各零件装配满足要求。标准件需要通过测量确定型号，并在软件标准件模型库中调用或自行绘制，最终生成优化后的产品三维模型。

### 子任务 3：从结构优化、装配合理的角度对连接轴进行优化，生成优化后的连接轴。对优化后的连接轴进行有限元力学分析。

### 请按照如下要求，对连接轴进行有限元分析。

### (1)连接轴材料为：铝6061，密度7860kg/m3，泊松比0.27，弹性模量1.96E+11N/m2;

### (2)连接轴与轴承装配面设定为“滚轴/滑块”约束；

### (3)在输入端施加50Nm恒定扭矩，该扭矩可认为均匀施加在输入端圆柱表面；

### (4)对连接轴进行静力分析，可认为连接轴在扭矩作用下未发生扭转，即在旋转盘连接面施加了“固定”约束。

### 请为上述连接轴划分适当的网格，进行受力分析，生成带有“应力云图” 的pdf格式分析报告。

### 子任务 4：将优化后的三维零件重新虚拟装配，完成运动仿真动画，运动仿真动画应包含产品 360°旋转展示，且能够展示旋转设备在工作状态下的内部运动，并导出时长 10-15 秒的视频

### 1.设计要求

（1）	支架优化设计应满足以下几个要求。一是根据现场给定的齿轮传动机构优化轴承座孔，保证与滚动轴承的配合，满足大小齿轮正常啮合传动的功能； 二是进行轻量化设计；三是根据支架装配关系进行结构优化并添加必要的固定或连接零件。

（2）	支撑滑座优化设计应满足以下几个要求。一是考虑装配关系，使滑块在移动方向能够顺利往复滑动；二是根据支撑滑座与支撑座、滑座装配关系进行结构优化并添加必要的固定或连接零件。

（3）	连接轴优化后使得结构紧凑、美观、合理，并符合加工的可行性和工艺性、经济性等。

（4）	旋转设备整体装配优化：根据需要对相关零件进行合理的增添零件或结构改进及优化，使旋转设备各零件装配满足要求，结构紧凑、合理、无干涉。

（5）	对连接轴设置合理的边界和约束条件，进行有限元受力分析，生成带有“应力云图”的PDF格式分析报告。

### 2.提交材料

（1）支架（优化）、支撑滑座（优化），Z3格式和stp格式。

（2）产品三维装配模型（优化），Z3格式和stp格式。

（3）应力云图（摇杆），Z3格式和PDF格式。

（4）产品运动仿真动画， avi格式。

### 3.提交位置

将以上4类文件保存到“2-创新设计与CAE分析”子文件夹内。

（三）任务三 工程图绘制（12分）

情境描述：请你以机械设计工程人员的角色，根据任务二生成的产品三维模型，完成以下2项子任务：

子任务1：生成产品的爆炸图

子任务2：绘制曲柄滑块机构局部装配工程图、绘制优化后的支撑滑座（优化）的二维工程图。

### 1.设计要求

零件与装配须符合机械制图的国家标准中的规定。要求结构表达完整，图形清晰，看图方便，每张零件工程图至少包含尺寸精度、几何公差和表面粗糙度等要素，标注做到规范、正确，排列整齐 零件名称与任务书附件1 装配简图一致。

### 2.提交材料

（1）产品爆炸图（彩图）,JPG格式。

（2）局部装配工程图，DWG格式和PDF格式。

（3）支撑滑座（优化）的二维工程图DWG格式和PDF格式。

3.提交位置

将以上3类文件保存到“3-工程图绘制”子文件夹内。

（四）任务四 数控编程与仿真加工（25分）

情境描述：请你以数控编程工艺员的角色，完成以下2项子任务：

子任务1：利用指定的机床、刀具、毛坯等加工条件和“任务3”输出的工程图纸，按照加工任务编制支撑滑座（优化）零件的工艺过程卡、加工工序卡。

子任务2：利用CAM编程软件编制数控加工程序并完成仿真加工验证。选手利用预装好的编程软件，正确导入机床、刀具清单、毛坯，完成数控加工程序编制并进行仿真加工。

### 1.提交材料

（1）支撑滑座（优化）工艺过程卡、加工工序卡，源文件格式和PDF格式。

（2）支撑滑座（优化）数控加工程序，源文件格式和txt格式。

（3）支撑滑座（优化）仿真加工录屏文件，源文件格式和avi格式。

### 2.提交位置

将以上3类文件保存在“4-数控编程与仿真加工”子文件夹内。

（五）任务五 数控加工（25分）

情境描述：请你以数控加工操作员的角色，完成以下子任务：

子任务1：利用现场给定机床及其加工条件，按要求完成支撑滑座（优化）的数控加工。根据模块一创新设计后的数据模型和赛场提供的机床、夹具和毛坯，利用仿真加工验证后的数控程序完成零件的加工，并保证零件的加工精度和表面粗糙度。

1. 提交材料

产品零件实物。

提交要求：将加工好的产品零件按要求装入密封箱提交给当值裁判。

（六）任务六 产品展示与验证（8分）

情境描述：请你以质量检验员、产品宣传工程师的角色，完成以下3项子任务：

子任务1：选手自行检测产品的加工精度，并填写每个零件的检测工序卡（附件4）。

子任务 2：采用图文结合的方式编制包含创新设计、运动仿真、有限元分析

等内容的创新设计报告，展示创新后的产品功能和特点。

子任务3：将加工好的零件进行装配与调试，保证装配质量，并结合现场提供的检测设备进行功能性验证。

1. 提交材料

（1） 检测工序卡，PDF格式。

（2） 创新设计报告，word 格式和PDF 格式。

2.提交位置

将加工检测工序卡、创新设计报告保存在“6-产品展示与验证”子文件夹内。

四、附件

附件1 装配简图及明细表

图1 装配示意图

零件明细表

| 序号 |  | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | XZSB-01 | 手柄 | 1 | 6061AL |  |
| 2 |  | XZSB-02 | 手柄螺钉 | 1 | Q235 |  |
| 3 |  | XZSB-03 | 摇臂 | 1 | 6061AL |  |
| 4 |  | XZSB-04 | 大齿轮 | 1 | 45 |  |
| 5 |  | XZSB-05 | 齿轮轴 | 1 | 6062AL |  |
| 7 |  | XZSB-06 | 支架 | 1 | 6062AL |  |
| 9 |  | XZSB-07 | 底板 | 1 | 6061AL |  |
| 10 |  | XZSB-08 | 支撑座 | 1 | 6061AL |  |
| 11 |  | XZSB-09 | 滑座 | 1 | 6061AL |  |
| 12 |  | XZSB-10 | 支撑滑座 | 1 | 6061AL |  |
| 13 |  | XZSB-11 | 滑块 | 1 | 6061AL |  |
| 14 |  | XZSB-12 | 连杆螺钉 | 2 | Q235 |  |
| 15 |  | XZSB-13 | 连杆 | 1 | 6061AL |  |
| 17 |  | XZSB-14 | 旋转盘 | 1 | 6061AL |  |
| 18 |  | XZSB-15 | 连接轴 | 1 | 6061AL |  |
| 19 |  | XZSB-16 | 大轴套 | 1 | 6061AL |  |
| 20 |  | XZSB-17 | 小轴套 | 2 | 6061AL |  |
| 23 |  | XZSB-18 | 小齿轮 | 1 | 45 |  |
| 表 2 标准件信息表 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 代号 |  | 名称 | 数量 | 材料 |  |
| 6 | GB_T95 |  | 垫圈 16 | 3 | Q235 |  |
| 8 | GB_T276-2RS |  | 深沟球轴承 | 3 |  |  |
| 16 | GB_T70.2 |  | 内六角平圆头螺钉 M6X16 | 12 | Q235 |  |
| 21 | GB_T77 |  | 内六角平端紧定螺钉 M5X8 | 4 | Q235 |  |
| 22 | GB_T1096 |  | 键 5X5X10 | 2 | Q235 |  |
| 24 | GB_T4605 |  | 垫圈 6 | 1 | Q235 |  |
| 25 | GB_T70.2 |  | 内六角平圆头螺钉 M6X10 | 1 | Q235 |  |

附件2 工程图绘制要求

工程图设计应符合ISO 或GB 机械制图相关技术标准，具有要求如下： 1.图层设置使用软件默认，线宽及标注样式符合国标。

1、选择合适的比例、图幅。

2、正确绘制并合理表达各零件图。

3、正确、完整、清晰、合理原则标注各零件图的一般尺寸。

4、根据各零件的特点，合理标注技术要求。

表 1 零件图标题栏填写要求

| 序号 | 项目 | 填写内容说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛题名称 | 数字化设计与制造赛项 |  |  |
| 2 | 日期 | 竞赛日期当天 |  |  |
| 3 | 材料 | 根据实物材料填写 |  |  |
| 4 | 图样名称 | 缸体 | 夹爪（优化） | 产品装配工程图 |
| 5 | 图样代号 | QDJJ-17 | QDJJ-02 | QDJJ-00 |
| 6 | 比例 | 自定义 |  |  |

注：上表内容为标题栏必备信息，每张零件图均需完整填写，信息缺失或错误将酌情扣分；标题栏内不得出现除上述规定填写内容以外的信息，否则视为以做标记形式作弊，该图判零分。

| 附件 3 工艺过程卡 工艺过程卡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺过程卡 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件图号 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件名称 |  |  |  |  | 共1页 |  | 第1页 |
| 材料牌号 |  | 毛坯 种类 |  |  |  |  | 毛坯 外形 尺寸 |  |  |  |  | 每件毛坯 可制件数 |  |  |  |  |  |  | 每台件数 |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 序号 | 工序名称 |  |  |  | 工序内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车间 |  | 工段 | 设备 |  |  | 工艺装备 | 工时/min |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 准终 |  | 单件 |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编制日期 |  | 审核日期 |  |  |  | 标准化日期 |  |  | 会签日期 |  |
| 标记 | 处数 |  | 更改文件号 |  | 签字 | 日期 |  | 标记 |  | 处数 | 更改文件号 |  | 签字 | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3 加工工序卡

加工工序卡

| 标黄为选手必填项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工序列表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 发件人： |  |  |  |  | 发件编号.#： |  |  |  |  |  |  |  |  | 收件人： |  |  |  |  |  |  | 收件编号.#: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工件名字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 编程人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 工件编号.#: |  |  |  |  |  |
| 材料： |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  | 页码 #: |  |  |  |  |  |
| 数量： |  |  |  |  |  |  |  |  | 预计加工时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 规定完成日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存档路径： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 # | 程序名称 |  | 刀具参数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 进给速度 |  | 余量 |  |  |  | 步距 |  |  |  |  |  | 刀具直径 |  | 刀具长度 |  |  |  |  |  | 刀轨属性 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 刀具号 # |  |  | 刀具名称 |  |  |  |  | 转速 (转/分 钟) |  |  | 侧面 |  | 底面 |  | XY |  | Z |  |  |  |  |  | 刀刃长 | 最小装刀 长度 |  |  | 装刀长度 |  | Z轴最大 值 |  | Z轴最小 值 |  |  | 加工时间 |  |
|  |  |  |  |  |  | 毛坯尺寸： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零件图示（主视图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 零件图示（辅助视图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测结果 |  |  | □合格 |  |  |  |  |  | 编程员签名： |  |  |  |  | 加工人员签名： |  |  |  |  |  | 组长签名： |  |  |  |  |  |  |  |  | 交付： |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |
|  |  |  | □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工序列表收取日期 |  |  |  |  |  |  |  | 毛坯收取日期 |  |  |  |  |  | 机床 # |  |  |  |  |  | 开始日期 |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成日期 |  |  |  |  |  |  |  | 实际加工时间 |  |  |  |

附件 4 检验工序卡	检验工序卡

| 检 验 工 序 卡 |  |  |  |  | 机型 | 零件名称 | 零件号 | 工序名称 | 工序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 共 页 | 第 页 |
| 序号 | 测量项目 |  |  |  | 尺寸要求 |  | 实测尺寸 | 检测结果 | 测量工具 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名 称 | 规 格（mm） |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 编制（日期） |  | 审核（日期） | 标准化（日期） | 会签（日期） |  |  |

备注：1.测量项目指工程图中带有公差要求的尺寸。

- 测量结果指对比尺寸要求，实测尺寸是否超差，如果超差填“不合格”，不超差填“合格”。

附件5 创新设计报告要求

请选手根据赛题要求，采用图文结合的方式编写优化设计报告，要求表述专业、逻辑性强、技术术语规范、排版整齐美观，内容主要包括：

1、设计任务说明。阐述一下产品优化背景，包括产品功能、存在缺陷等；

2、创新设计方案说明，包括创新设计思路及涉及到的知识点、关键技术，创新设计流程，创新功能实现情况；

3、结合装配运动仿真，展示优化设计后的机控换向气动夹具；

4、结合有限元力学分析结果，如有改进需要，进一步说明改进方案。